Proteng HD Engine

Návod k použití a instalaci

Automatické hasicí zařízení Proteng HD Engine je určeno do prostor s maximální pracovní teplotou vzduchu v prostoru 90oC. Při teplotě nad 100 oC dochází k iniciaci a hašení.

Výběr modelu provedeme na základě objemu chráněného prostoru.

| Výběr délky (typu) závisí na objemu volného (chráněného) prostoru pod kapotou motoru. Příklady pro orientaci: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | PROTENG HD100 | PROTENG HD250 | PROTENG HD500 | PROTENG HD1000 |
| Délka trubice | 600 mm | 1250 mm | 2450 mm | 4900 mm |
| Objem hasiva | 100g | 250g | 500g | 1000g |
| Průměr trubice | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Chráněný prostor | 0,25 m3 | 0,5 m3 | 1 m3 | 2 m3 |
| Příklady použití | Lodní přívěsné motory, motocykly, čtyřkolky, miniauta, elektronika | Malé auta (do 3,6m délky), technologická zařízení | Běžné osobní auta, dodávky, obytné vozy, traktory, lodní motory nad 2000 ccm | Veké motory jachet, velké zemědělské stroje, vojenská technika s motory nad 10000 ccm |
| Instalace: Instalace do automobilů je jednoduchá a zvládne ji každý podle našeho videa a návodu. Pro kalkulaci instalace naší firmou do flotily automobilů nebo technologických zařízení, prosím kontaktujte náš zákaznický servis. |  |  |  |  |

Instalace

V chráněném prostoru (např. motoru) přiměříme celou trubici a zjistíme možné úchytné body pro stahovací pásky. Uchycení trubice páskami by nesmí být od sebe vzdáleno vice než 50 cm.

Zjistíme zda v místě instalace je dost místa a půjde zavřít kryt prostoru (např. kapota motoru)

Ověříme, zda po instalaci v motoru  bude trubice vzdálena nejméně 100 mm od povrchů s vysokou teplotou (turbodmychadlo, výfukové potrubí.

Stahovacími pásky upevníme trubici

Viz. video na https://www.e-safetyshop.eu/p/automaticky-hasici-system-proteng-engine-hd-do-vozidel ) Nebo namiřte fotoaparát mobilu na QR kód vpravo.

# Technické parametry:

- FM200 Materiál hadičky: polyamid - Průměr hadičky: 18 mm - Tlak při 20°C: 5 barů - Tlak při 100°C: 15 barů - Životnost: může být 12 let, v závislosti na umístění - v ideálních podmínkách (například elektrické skříně v interiéru, nebo serverové místnosti). V osobních autech až 5 let.

Distributor: Traiva s.r.o. , www.traiva.cz      Copyright © Traiva 1997-2024

Proteng HD Engine

Návod na použitie a inštaláciu

Automatické hasiace zariadenie Proteng HD Engine je určené do priestorov s maximálnou pracovnou teplotou vzduchu v priestore 90oC. Pri teplote nad 100 oC dochádza k iniciácii a haseniu.

Výber modelu vykonáme na základe objemu chráneného priestoru.

| Výber dĺžky (typu) závisí od objemu voľného (chráneného) priestoru pod kapotou motora. Príklady pre orientáciu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | PROTENG HD100 | PROTENG HD250 | PROTENG HD500 | PROTENG HD1000 |
| Délka trubice | 600 mm | 1250 mm | 2450 mm | 4900 mm |
| Objem hasiva | 100g | 250g | 500g | 1000g |
| Priemer trubice | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Chránený priestor | 0,25 m3 | 0,5 m3 | 1 m3 | 2 m3 |
| Príklady použitia | Lodné prívesné motory, motocykle, štvorkolky, miniautá, elektronika | Malé autá (do 3,6m dĺžky), technologické zariadenia | Bežné osobné autá, dodávky, obytné vozidlá, traktory, lodné motory nad 2000 ccm | Veľké motory jácht, veľké poľnohospodárske stroje, vojenská technika s motormi nad 10000 ccm |
| Instalace: Instalace do automobilů je jednoduchá a zvládne ji každý podle našeho videa a návodu. Pro kalkulaci instalace naší firmou do flotily automobilů nebo technologických zařízení, prosím kontaktujte náš zákaznický servis |  |  |  |  |

Inštalacia

V chránenom priestore (napr. motore) primeriame celú trubicu a zistíme možné úchytné body pre sťahovacie pásky. Uchytenie trubice páskami by nemalo byť od seba vzdialené viac ako 50 cm.

Zistíme či v mieste inštalácie je dosť miesta a pôjde zavrieť kryt priestoru (napr. kapota motora)

Overíme, či po inštalácii v motore bude trubica vzdialená najmenej 100 mm od povrchov s vysokou teplotou (turbodúchadlo, výfukové potrubie.

Sťahovacími pásikmi upevníme trubicu

Pozri. video na https://www.e-safetyshop.sk/p/automaticky-hasiaci-system-proteng-engine-hd-do-vozidiel ) Alebo namierte fotoaparát mobilu na QR kód vpravo.

# Technické parametry:

- FM200 Materiál hadičky: polyamid - Priemer hadičky: 18 mm - Tlak pri 20°C: 5 barov - Tlak pri 100°C: 15 barov - Životnosť: môže byť 12 rokov, v závislosti od umiestnenia - v ideálnych podmienkach (napríklad elektrické skrine v interiéri, alebo serverovej miestnosti). V osobných autách až 5 rokov.

Distributor: Traiva s.r.o. , www.traiva.cz      Copyright © Traiva 1997-2024

Proteng HD Engine

Instructions for use and installation

The Proteng HD Engine automatic fire extinguisher is designed for spaces with a maximum working air temperature of 90oC. Initiation and quenching occur at temperatures above 100 oC.

Select the model based on the volume of the protected space.

| The choice of length (type) depends on the amount of free (protected) space under the engine hood. Examples for orientation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | PROTENG HD100 | PROTENG HD250 | PROTENG HD500 | PROTENG HD1000 |
| Tube length | 600 mm | 1250 mm | 2450 mm | 4900 mm |
| Extinguishing agent volume | 100g | 250g | 500g | 1000g |
| Tube diameter | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Protected space | 0,25 m3 | 0,5 m3 | 1 m3 | 2 m3 |
| Examples of use | Boat outboards, motorcycles, ATVs, minicars, electronics | Small cars (up to 3.6 m long), technological devices | Regular passenger cars, vans, motorhomes, tractors, marine engines over 2000 cc | Large yacht engines, large agricultural machines, military equipment with engines over 10,000 cc |
| Installation: Installation in cars is simple and anyone can do it according to our video and instructions. For a calculation of installation by our company in a fleet of cars or technological devices, please contact our customer service |  |  |  |  |

Instalation

In a protected area (e.g. the engine), we measure the entire tube and find possible attachment points for the tightening tapes. Fixing the tube with tapes should not be more than 50 cm apart.

We will find out if there is enough space at the installation location and if the space cover can be closed (e.g. engine hood)

We will verify that after installation in the engine, the tube will be at least 100 mm away from high-temperature surfaces (turbocharger, exhaust pipe.

Fasten the tube with the tapes

See video at https://www.e-safetyshop.eu/en/p/proteng-engine-hd-automatic-fire-extinguishing-system-for-vehicles ) Or point your mobile phone camera at the QR code on the right.

# Technické parametry:

- FM200 Tube material: polyamide - Tube diameter: 18 mm - Pressure at 20°C: 5 bar - Pressure at 100°C: 15 bar - Service life: can be 12 years, depending on the location - in ideal conditions (for example, electrical cabinets in the interior, or server rooms). In passenger cars up to 5 years.

Distributor: Traiva s.r.o. , www.traiva.cz      Copyright © Traiva 1997-2024