[image: image1.jpg]


Bezpečnostní značky a značení
[image: image4.png]25 let sluzeb ochrany zdrav|
V & & & & & & 4





· Bezpečnostní značky, bezpečnostní značení a signály představují jedno z efektivních sdělení určitého příkazu, zákazu nebo informace.  

· Účelem bezpečnostních barev a značek je rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví. Zajišťují rychlé pochopení určitých sdělení. Bezpečnostní značky se musí používat pouze k pokynům majícím vztah k bezpečnosti a zdraví.

· Povinnosti k jejich používání a umísťování jsou v právních předpisech, např.:

· zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

· vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

· vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,

· nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů,
· nařízení vlády č.  375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.
· Co udělat: Proveďte audit umístění značek (značení únikových východů, cest, překážek, značky zákazové, příkazové a informativní). Pokud nejste odborníci v oblasti BOZP a PO, přenechejte tuto práci odborníkovi. Audit se vyplatí zejména proto, že značky umístíte a objednáte najednou, což uspoří mnoho času i peněz (poštovné nebo strávený čas, který stojí mnohonásobně více, když objednáváte po kusech, jakmile zrovna přijdete na to, co vám chybí).
Jakou značku a kam umístit?
· V § 41 odst. 2 písm. o) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že požárně bezpečnostní řešení obsahuje mimo jiné rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
· Z § 41 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují, mimo jiné, vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry.

Požadavky na umístění značek a značení podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb.
· Při umístění značek nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla. Z tohoto důvodu je zejména třeba:

· omezit umístění většího počtu značek blízko sebe,

· nepoužívat světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje,

· nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny,

· kontrolovat funkčnost světelných značek před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu,

· uvést světelné značky po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu.

· Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy. Rozměry značky musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa.

· Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů se umísťují ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti.

· Dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostředků, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů.

· V příloze k tomuto nařízení je uveden vzhled značek. Barva značek a světelných signálů musí odpovídat tabulce barev a jejich významu. Bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky (ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
– Registrované bezpečnostní značky), lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny.
Pojmy, které se v souvislosti s provedením bezpečnostních značek objevují
(např. z ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech)
· fluorescence (fluorescence): fotoluminiscence, při které emitované optické záření vzniká přímým přechodem od vyšší, fotonem vybuzené energetické hladiny k nižší, přičemž tento přechod obvykle proběhne do 10 ns po vybuzení
· luminiscence (luminescence): emise optického záření látkou, která převyšuje svou intenzitou teplotní záření látky při stejné teplotě
· běžný materiál (ordinary materiál): materiál, který není ani odrazový ani světélkující
· odrazový materiál (retroflecting material): materiál, který odráží záření v přesně opačném směru, než ze kterého přichází
· fosforescence (phosphorescence): fotoluminiscence opožděná v důsledku akumulace energie na mezilehlé energetické hladině
· fotoluminiscence (photoluminiscence): luminiscence buzená pohlcením optického záření
· bezpečnostní barva (safety colour): barva zvláštních vlastností, které je přiřazen bezpečnostní význam
· bezpečnostní značení (safety marking): značení, které používá bezpečnostní barvy a/nebo bezpečnostní kontrastní barvy ke sdělení bezpečnostní zprávy nebo ke zdůraznění nějakého objektu nebo význačného místa
· bezpečnostní značka (safety sign): značka získaná kombinací barvy a geometrického tvaru, která podává všeobecné bezpečnostní sdělení, a která připojením určitého grafického symbolu podává konkrétní bezpečnostní informaci
· doplňková (pomocná) značka (supplementary sign): podpůrná značka jiných značek, jejímž hlavním účelem je poskytnout doplňující objasnění
https://[image: image3.png]IRAI VA‘,&
V4



www.traiva-shop.cz/bezpecnostni-tabulky
[image: image2.jpg]



